AUDIOCODES KURULUMU NASIL YAPILIR?

Birincisi bilgisayarınızın IP adresini Audiocodes’e göre ayarlamak,

Ağ bağlantılarından yerel ağ bağlantısının üzerine sağ tıklayınız ve özelliklerine geliniz.

TCP/IP bölümünden IP adresinizi Audiocodes ile aynı IP bloğunda olacak şekilde ayarlayınız.

Kaydedip kapatınız ve web browser ile http://10.1.10.11 adresinden MP114 FXO cihazına bağlanınız.

Default kullanıcı adı ve parola Admin dir.

Username: Admin       Password : Admin

Cihazı modeme göre ayarlamak en mantıklı seçenektir. Bunun için cihazınızı modemin bulunduğu gateway adresine göre ayarlayacağız.

Modeminiz Gateway olarak 192.168.2.1 Ip adresini kullanıyor ise aşağıdaki gibi ayarlamaları yapınız, başka bir IP bloğunda ise kendinize göre özelleştirip kurulumu tamamlayınız.

Quick Setup link’ine tıklayınız.

IP Configuration

IP Address : 192.168.2.2

NAT IP Address : Boş kalsın

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway IP Address : 192.168.2.1

SIP Parameters

Gateway Name : 192.168.2.3 // Asterisk PBX in Ip adresi

Working with Proxy : Yes

Proxy IP Address : 192.168.2.3 // Asterisk PBX in Ip adresi

Proxy Name :192.168.2.3

Enable Registration : Disable // FXO da registiration yapmaya gerek yoktur.

Reset butonuna tıklayınız, çıkan uyarıyı onaylayıp cihazın kapanıp açılmasını bekleyiniz.

Cihazınız açıldığında modeminiz ile aynı gateway üzerinde bulunacaktır ancak siz TCP/IP adresinizi değiştirmiştiniz!

IP adresinizi yeniden DHCP den otomatik alma şeklinde tnımlayınız yada modeminiz ile aynı IP bloğunda olacağınız bir IP adresinizi ( 192.168.2.54 gibi) elle tanımlayınız.

Sizde Ip adresinizi değiştirdiğiniz web browserdan http://192.168.2.2 adresine bağlandığınızda cihaz modeminiz ile aynı gateway adresini kullanıyor demektir.

Cihazın IP adresini değiştirmek için audiocodes tarafından sağlanan BootP programını kullanmaktır. Ancak bu yöntemi ilerleyen yazılarımda yazacağım.

Cihaza yeniden bağlandığınızda

Protocol Management =>Protocol Definition => General Parameters bölümünden

PRACK Mode : Disable

Channel Select Mode : Cyclic Ascending

Şeklinde ayarlayınız ve submit butonuna tıklayınız.

Protocol Management =>Protocol Definition => Proxy & Registration bölümünden

Enable Proxy: Use Proxy

Proxy Name: 192.168.2.3 //Asterisk makinenın Ip adresi siz isimde verebilirsiniz.

Proxy IP Address : 192.168.2.3 // Asterisk Pbx sisteme verdiğimiz IP adresi.

Gateway Name : 192.168.2.3 // Asterisk makinenın Ip adresi siz isimde verebilirsiniz.

Gateway Registration Name : 801

User Name : 801

Password : 801 //sizin verdiğiniz parola ne ise onu veriniz.

Authentication Mode : Per Endpoint

Register butonuna tıklayınız.

Submit butonuna tıklayınız

Protocol Management =>Protocol Definition => Routing Tables=>Tel to IP Routing bölümünü aşağıda ki gibi yapınız.

Kutuların içi sırası ile

* * 192.168.2.3 0

Protocol Management =>Protocol Definition => Routing Tables=>IP to Hunt Group Routing Table bölümünü aşağıda ki gibi yapınız.

Kutuların içi sırası ile

Dest Phone	Source Phone	Source IP	Hunt Group	Profile

200*	*	192.168.2.3	2	0

05*	*	192.168.2.3	2	0

*	*	192.168.2.3	1	0

Ben 4 numaralı porta Gsm bağladım ve 05* ile ve 200* ile başlayan tüm numaraların 4 numaralı gsm takılı olan porttan çıkmasını sağlamak istediğim için bu şekilde bir ayarlama yaptım. 200* şeklinde başlayan numaralar şirkete bağlı birbirimizi ucuza arayabileceğim dahili gsm numaaralarıdır.

Geri kalan tüm numaralar 1,2 ve 3 numaralı porttan yapılıyor. Hunt gruba dikkat ediniz.

Protocol Management =>Protocol Definition =>Endpoint Phone Numbers

4 numaralı portun Hunt Group Numarasının 2 olduğuna dikkat ediniz.

Protocol Management =>Protocol Definition =>Hunt Group Settings

Protocol Management =>Protocol Definition =>Endpoint Settings=>Authentication

Protocol Management =>Protocol Definition =>Endpoint Settings=>Automatic Dialing

7777 Freepbx de From-Trunk ın dial numarasıdır.

Protocol Management =>Protocol Definition =>Endpoint Settings=>FXO Settings

One Stage, seçili olduğunda asterisk numarayı Audiocodes’e teslim ettiği anda audiocodes aramaya başlar.

Two Stageyi seçtiğinizde önce çevir sesi verir. IP telefondan çevir sesi duyuğunuzda numarayı çevirirsiniz, ancak two stagenin ayarlarında bazı püf noktalar var. Siz aşağıdaki gibi yapınız.

Protocol Management =>Protocol Definition =>Coders

Bu tabloda ses formatını seçiyoruz. Default olarak g.729 gelmiş ise onun yerine;

G.711U-Law

G.711A-Law

Ses codec lerini seçiyoruz ve submit butonuna basıyoruz.

Not: Yerel ağda g.729 kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmem.

Çünkü en kötü ethernet kartınız 100 Mbit desteklidir ve bandwith sıkıntınız yoktur. Gereksiz yere cihazla aranızda ki band genişliğini düşürmek için ses kalitenizden ödün vermeyin.

İkinci önemli nokta ise G.729 kullaanırsanız voip üzerinden kesinlikle Faks alamazsınız. Tüm konfigürasyonu yapar herşey düzgün gözükür ama faks alamadığınız için sinirleriniz bozulur. Küçük ama değerli bir kaç not. Başıma geldiği için belirtiyorum..

Tüm işlemler bittiğinde solda ki Maintenance menüsünden Save Configuration burn butonuna tıklayınız.

Şimdi telefonunuzu arayınız ve sistemi test ediniz.